- GoGoTCS V3.0.0用户手册

- 使用前配置

- IP地址配置

- 打开网络设置界面打开网络设置界面

右键点击任务栏右下角网络图标（Wi-Fi或以太网图标）。

选择“打开‘网络和Internet’设置”。

或通过：开始菜单→设置→网络和Internet。

- 进入以太网适配器配置

在左侧菜单选择“以太网”。

点击更改适配器选项

按以下步骤依次配置：

点击属性

双击IPv4

IP地址：192.168.111.200

子网掩码：255.255.255.0

- 软件管理员配置

- 右键点击程序→点击属性→点击兼容性→勾选以管理员身份运行此程序→确定

- 功能简介

- 功能详解

- 显示Temp[℃]：实时温度

- Target SV：当前程序目标温度

- Power：温控器输出功率（-100~100%）

- 开启程序按钮：点击后选择保存路径，可保存该次实验的数据CSV文件，如选中历	史数据文件并点击保存，则在接该历史数据文件中添加数据，（不覆盖历史数据）。确	认保存位置后启动程序。

- 停止程序按钮：程序运行过程中点击此按钮终中断程序。

- Hold按钮：仅在程序段模式下可用，程序运行过程中点击此按钮，使温度保持在当	前温度下，再次点击恢复程序段运行。

- 打开曲线按钮：程序运行过程中，关闭曲线界面后，点击此按钮可打开曲线界面。

- Setpoint：定点模式，在下方SV输入框中输入目标温度，设备将自动达到该目标温	度。如需控温过程中更改新的目标温度，请在SV输入框中输入目标温度值，点击回车。

- Recipe Table：程序段模式：可在下方程序表中填写控温配方，具体含义如下：

- ①Temp：设定目标温度，单位为℃；

- ②R.Rate：升降温速率，单位为℃/min；

- ③min：到达该设定温度后保持的时间，单位为分钟，输入为空默认为0；

- ④Sec：到达该设定温度后保持的时间，单位为秒，可与分钟同步设置，输入为空默认为0。

- 右键任意一行程序段，可选择在此程序上方、下方插入程序段，或删除该程序段。

- 启动程序后，会自动跳转温控曲线。在定点模式下，只显示实时曲线，在程序段模	式下，上方显示全部程序曲线预览与测试实时位置，下方显示实时曲线。红色SV为设	定温度，蓝色PV为实时温度，可移动游标在曲线上方了解该时间对应的温度。

- Clear chart：清除当前显示曲线。

- 注意事项

- 程序段最大设置段数为24段（升温为1段、保持温度为1段）

- 如下：此程序为5段

- 设置程序段时，若中间程序含有保持时间，则程序在该时间保持结束后继续运行下	一段程序。

- 设置程序段时，若最后一段程序含有保持时间，则程序在该时间保持结束后自动停	止。

- 设置程序段时，若最后一段程序保持时间为0或为空，则程序默认在最后一段程序	下永久保持，如需停止程序请点击停止按钮。